ICS 65.020

B17

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T ××××—××××

农药产品追溯编码与数据交换接口规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 中华人民共和国农业农村部 | 发 布 |
| --- | --- |

- 目    次

前    言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 农药标签及农药外包装二维码类别要求	5

5 农药标签二维码内容要求	5

6 农药外包装二维码内容要求	5

7 农药追溯核心元数据描述	5

8 信息交换原则	14

9 制作及管理要求	14

附录A	15

农药追溯数据交换接口规范示例	15

A.1 农药生产入库数据接口标准	15

A.2 经营入库数据对接标准	21

A.3 经营出库数据交换样本	27

参 考 文 献	33

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由农业农村部农药检定所提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会（SAC/TC 133）归口。

本标准起草单位：农业农村部农药检定所。

本标准主要起草人：傅桂平、任晓东、李友顺、武丽辉、白小宁、宋和平、赵安楠

- 农药产品追溯编码与数据交换接口规范

范围

本标准规定了农药标签二维码及农药外包装二维码的编码设计、内容、制作和管理，农药产品质量追溯信息交换原则、信息交换内容及信息交换格式。

本标准适用于农药标签二维码和农药外包装二维码，以及各类农药产品质量追溯信息系统之间的信息交换。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 38154-2019 重要产品追溯 核心元数据

GB/T 33993 商品二维码

NY/T 2989-2016   农药登记产品规格制定规范

GB 3796-2018 农药包装通则

术语和定义

GB/T ×××××-×××× 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

农药内包装

直接与农药接触的包装。

农药外包装

农药内包装以外的包装。

农药运输外包装

主要用于保护农药产品、方便储运的农药外包装。

农药中转外包装

置于农药运输外包装内部，主要用于促进销售的农药外包装。

农药标签（说明书）

指农药包装物上或者附于农药包装物的，以文字、图形、符号说明农药内容的一切说明物。

追溯

通过记录和标识，追溯和溯源客体的历史、应用情况或所处位置的活动。

注：追溯包括追踪和溯源。

元数据的描述方法

    - 中文名称

赋予元数据元素或元数据实体的一个中文标注。

    - 英文名称

赋予元数据元素或元数据实体的一个英文名称。

    - 说明

对元数据元素或元数据实体含义的解释，

    - 数据类型

对元数据元素的有效值域的规定和允许对该值域内的值进行有效操作的规定，例如数值型、字符 串、日期型、二进制、布尔型等。

    - 约束/条件

说明一个元数据元素或元数据实体是否选取的描述符。该描述符分别为：

ａ） Ｍ：必选，表明该元数据元素或元数据实体必须选择。

ｂ） Ｏ：可选，根据实际应用可以选择也可以不选的元数据元素或元数据实体。已经定义的可选元 数据元素和可选元数据实体，可指导部门元数据标准制定人员充分说明其信息；如果一个可选 元数据实体未被使用，则该实体所包含的元素（包括必选元素）也不选用。可选元数据实体可 以有必选元素，但只当可选实体被选用时才成为必选。

ｃ） Ｃ：条件必选，当满足约束条件中所定义的条件时应选择。条件必选用于以下三种可能性 之一：

———当在多个选项中进行选择时，至少一个选项必选，且必须使用；

———当另一个元数据元素已经使用时，选用一个元数据实体或元数据元素；

———当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时，选用一个元数据元素。

    - 缩写名

描述在上报中的数据信息

    - 值域

规定了元数据元素的有效值域。

    - 最大出现次数

说明元数据元素或元数据实体可以出现的最大次数。只出现一次的用“１”表示，多次重复出现的用 “n”表示。

    - 备注

对元数据元素或实体进一步的补充说明，该元素为可选。

农药标签及农药外包装二维码类别要求

农药标签及农药外包装二维码采用QR码或DM码。

农药标签二维码内容要求

农药标签二维码由追溯网址、单元识别代码等组成。

单元识别代码由32位阿拉伯数字组成。第1位为该产品农药登记类别代码，“1”代表登记类别代码为PD，“2”代表登记类别代码为WP，“4”代表登记类别代码为EX；第2～7位为该产品农药登记证号的后6位数字，登记证号不足6位数字的，可从中国农药信息网www.chinapesticide.org.cn）查询；第8位为生产类型，“1”代表农药登记证持有人生产，“2”代表委托加工，“3”代表委托分装；第9-11位为产品规格码，企业自行编制；第12～32位为随机码，可包含校验码，以验证产品追溯码的正确性。

农药外包装二维码内容要求

6.1 农药外包装二维码内容由追溯网址、单元识别代码等组成。

6.2 单元识别代码由34位阿拉伯数字组成

第1位为该产品农药登记类别代码，“1”代表登记类别代码为PD，“2”代表登记类别代码为WP，“4”代表登记类别代码为EX；第2－7位为该产品农药登记证号的后六位数字，登记证号不足六位数字的，可从中国农药信息网（www.chinapesticide.org.cn）查询；第8位为生产类型，“1”代表农药登记证持有人生产，“2”代表委托加工，“3”代表委托分装；第9－11位为包装净含量码；第12-13位为内包装材料代码；第14－32位为随机码，可包含校验码，以验证产品追溯码的正确性；第33-34为包装属性识别码，统一为“95”。

6.3 农药内包装的材料代码统一如下：

01：塑料袋

02：塑料瓶

03：玻璃

04：金属

农药追溯核心元数据描述

7.1 生产入库元数据

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 说明 | 数据类型 | 约束/条件 | 缩写名 | 值域 | 最大出现次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产入库数据 | PRODUCTION DATA | 描述生产入库数据的一组信息 | 复合型 | M | productData |  | 1 |  |
| 1.1 | 农药产品登记证号 | REGISTERED NUMBER | 农药登记证号 | 字符串 | M | certificateCode |  | 1 |  |
| 1.2 | 生产许可证号 | PRODUCTION LICENSE NUMBER | 生产企业生产许可证号 | 字符串 | M | producerCode |  | 1 |  |
| 1.3 | 生产企业名称 | PRODUCT NAME | 生产企业名称 | 字符串 | O | producer | 自由文本 | 1 |  |
| 1.4 | 生产批次 | PRODUCTION BATCH | 生产批次 | 字符串 | M | batchNo | 自由文本 | 1 |  |
| 1.5 | 生产日期 | DATE OF MANUFACTURE | 生产日期 | 字符串 | O | produceDate | 格式为：YYYYMMDD | 1 |  |
| 1.6 | 净含量 | NET CONTENT | 农药产品净含量 | 字符串 | M | standards | 自由文本 | 1 |  |
| 1.7 | 净含量单位 | NET CONTENT UNIT | 产品净含量单位 | 字符串 | M | standardsUnit | 自由文本 | 1 |  |
| 1.8 | 质检人 | QUALITY INSPECTOR | 质检人姓名 | 字符串 | O | qcPerson | 自由文本 | 1 |  |
| 1.9 | 质检日期 | INSPECTION DATE | 质检日期 | 字符串 | O | qcDate | 格式为：YYYYMMDD | 1 |  |
| 1.10 | 质检结果 | QUALITY INSPECTION RESULTS | 质检结果 | 字符串 | M | qcResult | 自由文本 | 1 |  |
| 1.11 | 单元识别代码提供方 | TRACEABIITY CODE PROVIDER | 单元识别代码（二维码）提供方 | 数字型 | M | codeSource | 0为全国农药质量追溯系统，1为其他系统（样本数据：0） | 1 |  |
| 1.12 | 单元识别代码内容样本 | TRACEABILITY CODE SAMPLE | 二维码扫码访问完整网址样本，#{tracecode}代表单元识别代码值。 | 字符串 | M | qrSample | 格式为：url/#{tracecode} | 1 |  |
| 1.13 | 单元识别代码列表 | TRACEABILITY CODE LIST | 描述生产入库数据中单元识别代码列表信息 | 复合型 | M | traceCodes |  | 1 |  |
| 1.13.1 | 单元识别代码 | TRACEABILITY CODE | 描述单元识别代码信息 | 复合型 | M | traceCode |  | n |  |
| 1.13.2 | 值 | VALUE | 单元识别代码的值 | 字符串 | M | value | 单元识别代码 | n |  |
| 1.13.3 | 包装单位 | PACKAGING UNIT | 描述包装单位信息（如：瓶、包、箱等） | 字符串 | M | packUnit |  | n |  |
| 1.13.4 | 包装级别 | PACKAGING LEVEL | 描述包装级别信息 | 字符串 | M | level | 1表示最小包装单位，依次类推 1、2、3、4…… | n |  |
| 1.13.5 | 上级包装编码 | OUTER PACKAGING CODE | 上级包装的二维码 | 字符串 | M | packCode | 外包装单元识别代码 | n |  |

7.2经营入库元数据

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 说明 | 数据类型 | 约束/条件 | 缩写名 | 值域 | 最大出现次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营入库数据 | IN WAREHOUSE DATA | 描述经营入库数据信息 | 复合型 |  | inStorageData |  | 1 |  |
| 1.1 | 上报企业（总部）统一社会信用代码 | SOCIAL CREDIT CODE OF ENTERPRISE | 上报企业（总部）统一社会信用代码 | 字符串 | M | companyCode | 按照GB 32100—2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》执行 | 1 |  |
| 1.2 | 上报企业（总部）名称 | ENTERPRISE NAME | 上报企业（总部）名称 | 字符串 | M | companyName | 自由文本 | 1 |  |
| 1.3 | 上报企业（总部）经营许可证编号 | BUSINESS LICENSE NUMBER | 企业经营许可证号 | 字符串 | M | businessLicense | 自由文本 | 1 |  |
| 1.4 | 上报企业分支机构统一社会信用代码 | SOCIAL CREDIT CODE OF ENTERPRISE BRANCH | 上报分支机构(门店)统一社会信用代码 | 字符串 | O | storeCode | 按照GB 32100—2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》执行 | 1 |  |
| 1.5 | 上报企业分支机构名称 | NAME OF ENTERPRISE BRANCH | 上报分支机构(门店)名称 | 字符串 | O | storeName | 自由文本 | 1 |  |
| 1.6 | 接口类型 | INTERFACE TYPE | 上报接口类型 | 字符串 | M | eventType | 10，入库（有单元识别代码） 20，入库 | 1 |  |
| 1.7 | 上报数据内容 | REPORT DATA CONTENT | 描述上报明细信息 | 复合型 |  | reportDatas |  | 1 |  |
| 1.7.1 | 数据ID | DATA ID | 上报数据ID | 字符串 | M | dataId | 自由文本 | n |  |
| 1.7.2 | 登记证号 | REGISTERED NUMBER | 农药登记证号 | 字符串 | M | certificateCode |  | n |  |
| 1.7.3 | 农药名称 | NAME OF PESTICIDE | 农药名称 | 字符串 | O | pesticide | 自由文本 | n |  |
| 1.7.4 | 生产许可证号 | PRODUCTION LICENSE NUMBER | 生产许可证号 | 字符串 | O | manufacturerLicenseKey |  | n |  |
| 1.7.5 | 生产企业名称 | PRODUCT NAME | 生产企业名称 | 字符串 | M | manufacturer | 自由文本 | n |  |
| 1.7.6 | 生产日期 | DATE OF MANUFACTURE | 生产日期 | 字符串 | C | productionDate | 格式为：YYYYMMDD | n |  |
| 1.7.7 | 生产批次 | PRODUCTION BATCH | 生产批次 | 字符串 | C | productionBatch | 自由文本 | n |  |
| 1.7.8 | 单元识别代码 | TRACEABILITY CODE | 单元识别代码 | 字符串 | C | traceCode | 接口类型为10时，必填 参考本标准单元识别代码 |  |  |
| 1.7.9 | 供应商 | SUPPLIER | 采购供应商 | 字符串 | O | supplier | 自由文本 | n |  |
| 1.7.10 | 供应商证件号 | SUPPLIER CERTIVICATE NUMBER | 采购供应商证件号 | 字符串 | O | supplierIDNumber | 自由文本 | n |  |
| 1.7.11 | 供应商联系方式 | SUPPLIER CONTACT INFORMATION | 采购供应商联系方式 | 字符串 | O | supplierContact | 自由文本 | n |  |
| 1.7.12 | 产品规格 | PRODUCT SPECIFICATIONS | 上报产品规格 | 字符串 | M | productStandard | 自由文本 | n |  |
| 1.7.13 | 入库包装单位 | STORAGE PACKAGING UNIT | 入库包装单位 | 字符串 | O | packingUnit | 瓶、包、箱等 | n |  |
| 1.7.14 | 入库包装单位数量 | NUMBER OF STORAGE PACKAGING UNITS | 入库包装单位数量 | 字符串 | O | unitNum | 数量描述，大于0 | n |  |
| 1.7.15 | 入库最小单位 | MINIMUM STORAGE UNIT | 入库最小包装单位 | 字符串 | M | miniPackage | 瓶、袋等 | n |  |
| 1.7.16 | 入库最小单位数量 | MINIMUM SUNIT QUANTITY OF WAREHOUSING | 入库最小包装单位产品数量 | 字符串 | M | sumNum | 数量描述，大于0 | n |  |
| 1.7.17 | 入库日期 | WAREHOUSING DATE | 入库日期 | 字符串 | M | changeDate | 格式为：YYYYMMDD | n |  |
| 1.7.18 | 业务类型 | BUSINESS TYPE | 上报数据业务类型 | 字符串 | M | businessType | 10，采购入库（批量） 20，销售退货入库 30，进货入库（逐条） 40，盘盈入库 50，其他入库 | n |  |

7.3经营出库元数据

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 说明 | 数据类型 | 约束/条件 | 缩写名 | 值域 | 最大出现次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营出库数据 | OUT WAREHOUSE DATA | 描述经营出库数据信息 | 复合型 |  | outStorageData |  | 1 |  |
| 1.1 | 上报企业（总部）统一社会信用代码 | SOCIAL CREDIT CODE OF ENTERPRISE | 上报企业（总部）统一社会信用代码 | 字符串 | M | companyCode | 按照GB 32100—2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》执行 | 1 |  |
| 1.2 | 上报企业（总部）名称 | ENTERPRISE NAME | 上报企业（总部）名称 | 字符串 | M | companyName | 自由文本 | 1 |  |
| 1.3 | 上报企业（总部）经营许可证编号 | BUSINESS LICENSE NUMBER | 企业经营许可证号 | 字符串 | M | businessLicense | 自由文本 | 1 |  |
| 1.4 | 上报企业分支机构统一社会信用代码 | SOCIAL CREDIT CODE OF ENTERPRISE BRANCH | 上报分支机构(门店)统一社会信用代码 | 字符串 | C | storeCode | 按照GB 32100—2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》执行 | 1 |  |
| 1.5 | 上报企业分支机构名称 | NAME OF ENTERPRISE BRANCH | 上报分支机构(门店)名称 | 字符串 | C | storeName | 自由文本 | 1 |  |
| 1.6 | 接口类型 | INTERFACE TYPE | 上报接口类型 | 字符串 | M | eventType | 30，出库（有单元识别代码） 40，出库 | 1 |  |
| 1.7 | 上报数据内容 | REPORT DATA CONTENT | 描述上报明细信息 | 复合型 |  | reportDatas |  | 1 |  |
| 1.7.1 | 数据ID | DATA ID | 上报数据ID | 字符串 | M | dataId | 自由文本 | n |  |
| 1.7.2 | 登记证号 | REGISTERED NUMBER | 农药登记证号 | 字符串 | M | certificateCode |  | n |  |
| 1.7.3 | 农药名称 | NAME OF PESTICIDE | 农药名称 | 字符串 | O | pesticide | 自由文本 | n |  |
| 1.7.4 | 生产许可证号 | PRODUCTION LICENSE NUMBER | 生产许可证号 | 字符串 | O | manufacturerLicenseKey |  | n |  |
| 1.7.5 | 生产企业名称 | PRODUCT NAME | 生产企业名称 | 字符串 | M | manufacturer | 自由文本 | n |  |
| 1.7.6 | 生产日期 | DATE OF MANUFACTURE | 生产日期 | 字符串 | C | productionDate | 格式为：YYYYMMDD | n |  |
| 1.7.7 | 生产批次 | PRODUCTION BATCH | 生产批次 | 字符串 | C | productionBatch | 自由文本 | n |  |
| 1.7.8 | 单元识别代码 | TRACEABILITY CODE | 单元识别代码 | 字符串 | C | traceCode | 接口类型为30时，必填 | n |  |
| 1.7.9 | 采购方 | PURCHASER | 采购供应商 | 字符串 | O | purchaser | 自由文本 | n |  |
| 1.7.10 | 采购方证件号 | PURCHASER CERTIFICATE NUMBER | 采购供应商证件号 | 字符串 | O | purchaserIDNumber | 自由文本 | n |  |
| 1.7.11 | 采购方联系方式 | CONTACT INFORMATION OF PURCHASER | 采购供应商联系方式 | 字符串 | O | purchaserContact | 自由文本 | n |  |
| 1.7.12 | 产品规格 | PRODUCT SPECIFICATIONS | 上报产品规格 | 字符串 | M | productStandard | 自由文本 | n |  |
| 1.7.13 | 出库包装单位 | OUTBOUND PACKAGING UNIT | 出库包装单位 | 字符串 | O | packingUnit | 包、箱等 | n |  |
| 1.7.14 | 出库包装单位数量 | UNIT QUANTITY OF OUT BOUND PACKAGING | 出库包装单位数量 | 字符串 | O | unitNum | 数量描述，大于0 | n |  |
| 1.7.15 | 出库最小单位 | MINIMUM UNIT OF DELIVERY | 出库最小包装单位 | 字符串 | M | miniPackage | 瓶、袋等 | n |  |
| 1.7.16 | 出库最小单位数量 | MINIMUM UNIT QUANTITY OF DELIVERY | 出库最小包装单位产品数量 | 字符串 | M | sumNum | 数量描述，大于0 | n |  |
| 1.7.17 | 出库日期 | DELIVERY DATE | 出库日期 | 字符串 | M | changeDate | 格式为：YYYYMMDD | n |  |
| 1.7.18 | 业务类型 | BUSINESS TYPE | 上报数据业务类型 | 字符串 | M | businessType | 60，零售出库 70，采购退货出库 80，批发出库 90，盘亏出库 100，其他出库 110，外贸出口 | n |  |

信息交换原则

农药产品质量追溯信息交换应遵循以下原则：

----统一性原则：各信息系统进行数据交换时遵循统一的追溯编码规则；

----唯一性原则：追溯码与农药产品最小销售单元实行唯一对应；

----规范性原则：按照规范格式确定信息交换的内容和数据格式；

----灵活性原则：各个信息系统之间可根据实际需要确定扩展信息。

制作及管理要求

9.1 农药标签和农药外包装上应当印制和标注符合本标准第4、第5、第6章规定的二维码。

9.2 农药生产企业、向中国出口农药的企业负责落实农药质量追溯要求，可自行建立或者委托其他机构建立农药产品质量追溯系统，制作、标注和管理农药标签及农药外包装二维码。确保可通过扫描农药标签及外包装二维码识别显示该产品的农药名称、登记证持有人名称，通过追溯网址可查询该产品的生产批次、质量检验等信息，不得出现未经登记批准的使用范围或者使用方法的文字、图形、符合。追溯查询网页应当具有较强的兼容性，可在PC端和手机端浏览。

9.3 农药标签二维码及外包装二维码应具有唯一性，一个二维码对应唯一一个销售包装单位。

9.4 农药外包装二维码大小应当不小于20mm*20mm，应印制或粘贴在包装正面的下部。

9.5 农药外包装二维码应与农药产品的标签二维码相关联。

# 附录A

（资料性）

## 农药追溯数据交换接口规范示例

### A.1 农药生产入库数据接口标准

A.1.1 接口方式

生产入库数据对接的接口方式为RESTful风格的web service。

A.1.2 身份认证

追溯系统采用各自身份安全认证体系。

A.1.3 请求说明

| 接口调用请求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http 请求地址 | 追溯系统生产入库数据上报接口 |  |  |
| http请求方式 | POST |  |  |
| 提交参数说明 |  |  |  |
| 参数项 | 参数 | 是否必填 | 说明 |
| HEADER | accessToken | 是 | 接口调用凭证 |
|  | content_md5 | 是 | 上传数据文件md5值 |
| REQUEST BODY |  | 是 | 1.将上传数据按照规范格式以UTF-8无BOM格式生成xml文件； 2.获得该文件的md5值，填写到header的content_md5中； 3.文件以流数据上传。 |

A.1.4 请求报文格式

| PRODUCTDATA | 企业生产数据（含瓶箱数据） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTDATA标签下的属性 | 属性名 | 属性内容 | 数据类型及格式要求 | 是否可为空 | 填写说明及样本数据 |
|  | CERTIFICATECODE | 农药产品登记证号 | 字符型 | 建议填写 | 样本数据：PD20170000 |
|  | PRODUCERCODE | 生产许可证号 | 字符型 | 必填 | 该产品生产企业的生产许可证号，样本数据：农药生许（京）0000 |
|  | PRODUCER | 生产企业名称 | 字符型 | 建议填写 | 和生产许可证号对应的企业一致（样本数据：xx农药厂） |
|  | BATCHNO | 生产批次 | 字符型 | 必填 | 根据企业自己生产批次编号规则填写（样本数据：201702002） |
|  | PRODUCEDATE | 生产日期 | 字符型 （格式为YYYYMMDD） | 建议填写 | 样本数据：20170212 |
|  | STANDARDS | 净含量 | 数字型 | 必填 | 样本数据：10 |
|  | STANDARDSUNIT | 净含量单位 | 字符型 | 必填 | 样本数据：mg |
|  | QCPERSON | 质检人 | 字符型 | 建议填写 | 样本数据：张三 |
|  | QCDATE | 质检日期 | 字符型 （格式为YYYYMMDD） | 建议填写 | 样本数据：20170212 |
|  | QCRESULT | 质检结果 | 字符型 | 必填 | 样本数据：合格，不合格 |
|  | CODESOURCE | 单元识别代码提供方 | 数字型 | 必填 | 0为全国农药质量追溯系统，1为其他系统（样本数据：0） |
|  | QRSAMPLE | 二维码内容样本 | 字符型 | 必填 | 二维码扫码访问完整网址样本，#{tracecode}代表32位单元识别代码值。 样本数据：http://q.icama.cn/q/#{tracecode} |
| TRACECODES | 单元识别代码列表（不循环） |  |  |  |  |
| TRACECODES标签下的子标签 | 标签 | 标签内容 | 数据类型及格式要求 | 是否可为空 | 填写说明及样本数据 |
|  | TRACECODE |  |  |  |  |
| TRACECODE | 单元识别代码列表（循环） |  |  |  |  |
| TRACECODE标签下的属性 | 属性名 | 属性内容 | 数据类型及格式要求 | 是否可为空 | 填写说明及样本数据 |
|  | VALUE | 值 | 数字型 | 必填 | 样本数据：11712341010000150907006229101719 或 1171234101000015090700622910171995 |
|  | PACKUNIT | 包装单位 | 字符型 | 建议填写 | 如瓶、袋、箱等（样本数据：袋） |
|  | LEVEL | 包装级别 | 数字型 | 必填 | 当前代码的包装级别 |
|  | PACKCODE | 上级包装编码 | 数字型 | 必填 | 该TRACECODE对应的外包装单元识别码。 |

A.1.5 请求报文样本

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PRODUCTDATA

CERTIFICATECODE="登记证号"

PRODUCERCODE="生产许可证号"

PRODUCER="生产企业名称"

BATCHNO="生产批次"

PRODUCEDATE="生产日期"

STANDARDS="产品净含量"

STANDARDSUNIT="净含量单位"

QCPERSON="质检人"

QCDATE="质检日期"

QCRESULT="质检结果"

CODESOURCE="单元识别代码提供方"

QRSAMPLE="单元识别代码样本内容">

<TRACECODES>

<TRACECODE VALUE="单元识别代码的值" PACKUNIT="包装单位" LEVEL="包装级别" PACKCODE="上级包装码"/>

<TRACECODE VALUE="单元识别代码的值" PACKUNIT="包装单位" LEVEL="包装级别" PACKCODE="上级包装码"/>

……

</TRACECODES>

</PRODUCTDATA>

A.1.6 返回结果说明

返回内容是UTF-8无BOM格式的XML数据。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 结果说明标识，1为成功，0为失败。 |
| REQID | 如果提交成功，返回数据处理结果查询ID,通过数据处理结果查询接口进行查询。 |
| ERRORCODE | 如果提交失败，返回错误码，错误码自行编订（成功时不展示）。 |

返回结果样本

| 结果 | 样本 |
| --- | --- |
| 成功 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
|  | <RESULT SUCCESS="1" REQID="2c9280e55f46c3a0015f4763e40b00b3"> |
|  | </RESULT> |
| 失败 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
|  | <RESULT SUCCESS="0" ERRORCODE="50001"> |
|  | </RESULT> |

### A.2 经营入库数据对接标准

A.2.1 接口方式

- 协议：API与用户的通信协议使用HTTPS协议

- 数据格式：JSON

- 数据返回形式：ResponseBody

A.2.2 身份认证

追溯系统采用各自身份安全认证体系。经营门店（总部）和经营门店（分支机构）作为两个独立经营个体进行数据上报。

A.2.3 请求说明

| 接口调用请求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http 请求地址 | 追溯系统经营入库数据上报接口 |  |  |
| http请求方式 | POST |  |  |
| 提交参数说明 |  |  |  |
| 参数项 | 参数 | 是否必填 | 说明 |
| HEADER | accessToken | 是 | 接口调用凭证 |
|  | contentMD5 | 是 | 传输RequestBody的MD5值，用于验证传输的正确性 |
| REQUEST BODY |  | 是 | 标准JSON数据格式； |

A.2.4 请求报文格式

| inStorageData | 入库数据信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inStorageData的属性 | 属性名 | 属性内容 | 数据类型及格式要求 | 是否可为空 | 填写说明及样本数据 |
|  | companyCode | 上报企业（总部）统一社会信用代码 | 字符型 | 必填 | 上报农药经营企业或农药经营企业分支机构总部企业统一社会信用代码 样本数据：91101010000000000X |
|  | companyName | 上报企业（总部）名称 | 字符型 | 必填 | 上报农药经营企业或农药经营企业分支机构总部企业名称 样本数据：xx农药经营店 |
|  | businessLicense | 上报企业（总部）经营许可证编号 | 字符型 | 必填 | 样本数据：农药经许（京）11000000001 |
|  | storeCode | 上报企业分支机构统一社会信用代码 | 字符型 | 分支机构上报必填 | 上报农药经营企业分支机构统一社会信用代码（如分支机构上报则必填） 样本数据：91101010000000000 |
|  | storeName | 上报企业分支机构名称 | 字符型 | 分支机构上报必填 | 上报农药经营企业分支机构名称（如分支机构上报则必填） 样本数据：xx农药经营店门店一 |
|  | eventType | 接口类型 | 字符型 | 必填 | 10，入库（有单元识别代码） 20，入库 |
|  | reportDatas | 上报数据内容 | JSON数组 | 必填 |  |
| reportDatas中数组对象的属性 | 属性名 | 属性内容 | 数据类型及格式要求 | 是否可为空 | 填写说明及样本数据 |
|  | dataId | 数据ID | 字符型 | 必填 | 企业对上传数据的编码，企业内不重复（若重复则对数据进行修改），用于错误数据提示、修改，样本数据：110100192401010001 |
|  | certificateCode | 登记证号 | 字符型 | 必填 | 样本数据：PD20170000 |
|  | pesticide | 农药名称 | 字符型 | 建议填写 | 样本数据：甲氰菊酯 |
|  | manufacturerLicenseKey | 生产许可证号 | 字符型 | 建议填写 | 样本数据：农药生许（京）0000 |
|  | manufacturer | 生产企业名称 | 字符型 | 必填 | 样本数据：xx农药厂 |
|  | productionDate | 生产日期 | 字符型 | 生产日期/生产批次二者必填其一 | 样本数据：20170212 |
|  |  |  | 格式为YYYYMMDD |  |  |
|  | productionBatch | 生产批次 | 字符型 | 生产日期/生产批次二者必填其一 | 生产批次编号（样本数据：201702002） |
|  | traceCode | 追溯码 | 字符型 | 必填 | 入库的箱码或追溯码，样本数据：1090977101010910621648436861000095 或 10909771010109106216484368610000 |
|  | supplier | 供应商 | 字符型 | 采购入库(批量)、进货入库(逐条)时必填，其他类型入库时可为空 | 样本数据：xx农药经营公司 |
|  | supplierIDNumber | 供应商证件号 | 字符型 | 采购入库(批量)、进货入库(逐条)时建议填写，其他类型入库时可为空 | 样本数据：农药经许（京）0000 |
|  | supplierContact | 供应商联系方式 | 字符型 | 采购入库(批量)、进货入库(逐条)时建议填写，其他类型入库时可为空 | 样本数据：010-88888888 |
|  | productStandard | 产品规格 | 字符型 | 必填 | 样本数据：100ml/瓶 |
|  | packingUnit | 入库包装单位 | 字符型 | 建议填写 | 本次入库包装单位，样本数据：箱 |
|  | unitNum | 入库包装单位数量 | 字符型 | 建议填写 | 本次入库包装数量，样本数据：5 |
|  | miniPackage | 入库最小单位 | 字符型 | 必填 | 最小包装单位，样本数据：瓶 |
|  | sumNum | 入库最小单位数量 | 字符型 | 必填 | 本次入库最小包装单位数量，样本数据：200，若追溯码为最小包装追溯码，则该数量为1 |
|  | changeDate | 入库日期 | 字符型 | 必填 | 样本数据：20180528 |
|  |  |  | 格式为YYYYMMDD |  |  |
|  | businessType | 业务类型 | 字符型 | 必填 | 10，采购入库（批量） 20，销售退货入库 30，进货入库（逐条） 40，盘盈入库 50，其他入库 |

A.2.5 请求报文样本

{

"companyCode":"企业统一社会信用代码",

"companyName":"企业名称",

"businessLicense":"经营许可证号",

"storeCode":"门店/分支机构统一社会信用代码",

"storeName":"门店/分支机构名称",

"enventType":"接口类型",

"reportDatas":[

{

"dataId":"上报数据ID",

"certificateCode":"农药登记证号",

"pesticide":"农药名称",

"manufacturerLicenseKey":"生产许可证号",

"manufacturer":"生产企业名称",

"productionDate":"生产日期",

"productionBatch":"生产批次"

"traceCode":"单元识别代码",

"supplier":"供应商",

"supplierIDNumber":"供应商证件号",

"supplierContact":"供应商联系方式",

"productStandard":"上报产品规格",

"packingUnit":"入库包装单位",

"unitNum":"入库包装单位数量",

"miniPackage":"入库最小包装单位",

"sumNum":"入库最小包装单位产品数量",

"changeDate":"入库日期",

"businessType":"上报数据业务类型"

},

……

]

}

A.2.6 返回结果说明

返回内容是UTF-8无BOM格式的XML数据。

| JSON数据 | 返回结果信息（不循环） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 属性 | 数据类型 | 说明 |
|  | success | 字符型 | 返回消息码1成功，-1失败 |
|  | reqId | 字符型 | 查询ID，用于查询上报处理结果（失败时不显示） |
|  | errorCode | 字符型 | 错误码，错误码自行编订（成功时不展示） |
|  | errorMsg | 字符型 | 错误说明（成功时不展示） |

返回结果样本

| 结果 | 样本 |
| --- | --- |
| 成功 | { |
|  | "success": 1, "reqId":"5c9280e5641b073c0164349411f9111a" |
|  | } |
| 失败 | { |
|  | "success": -1, |
|  | "errorCode": 30001, |
|  | "errorMsg": "无效的接口凭证" |
|  | } |

### A.3 经营出库数据交换样本

A.3.1 接口方式

- 协议：API与用户的通信协议使用HTTPS协议

- 数据格式：JSON

- 数据返回形式：ResponseBody

A.3.2 身份认证

追溯系统采用各自身份安全认证体系。经营门店（总部）和经营门店（分支机构）作为两个独立经营个体进行数据上报。

A.3.3 请求说明

| 接口调用请求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http 请求地址 | 追溯系统经营出库数据上报接口 |  |  |
| http请求方式 | POST |  |  |
| 提交参数说明 |  |  |  |
| 参数项 | 参数 | 是否必填 | 说明 |
| HEADER | accessToken | 是 | 接口调用凭证 |
|  | contentMD5 | 是 | 传输RequestBody的MD5值，用于验证传输的正确性 |
| REQUEST BODY |  | 是 | 标准JSON数据格式； |

A.3.4 请求报文格式

| outStorageData | 出库数据信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| outStorageData的属性 | 属性名 | 属性内容 | 数据类型及格式要求 | 是否可为空 | 填写说明及样本数据 |
|  | companyCode | 上报企业（总部）统一社会信用代码 | 字符型 | 必填 | 上报农药经营企业或农药经营企业分支机构总部企业统一社会信用代码 样本数据：91101010000000000X |
|  | companyName | 上报企业（总部）名称 | 字符型 | 必填 | 上报农药经营企业或农药经营企业分支机构总部企业名称 样本数据：xx农药经营店 |
|  | businessLicense | 上报企业（总部）经营许可证编号 | 字符型 | 必填 | 样本数据：农药经许（京）11000000001 |
|  | storeCode | 上报企业分支机构统一社会信用代码 | 字符型 | 分支机构上报必填 | 上报农药经营企业分支机构统一社会信用代码（如分支机构上报则必填） 样本数据：91101010000000000 |
|  | storeName | 上报企业分支机构名称 | 字符型 | 分支机构上报必填 | 上报农药经营企业分支机构名称（如分支机构上报则必填） 样本数据：xx农药经营店门店一 |
|  | eventType | 接口类型 | 字符型 | 必填 | 30，出库（有单元识别代码） 40，出库 |
|  | reportDatas | 上报数据内容 | JSON数组 | 必填 |  |
| reportDatas中数组对象的属性 | 属性名 | 属性内容 | 数据类型及格式要求 | 是否可为空 | 填写说明及样本数据 |
|  | dataId | 数据ID | 字符型 | 必填 | 企业对上传数据的编码，企业内不重复（若重复则对数据进行修改），用于错误数据提示、修改，样本数据： 10001 |
|  | certificateCode | 登记证号 | 字符型 | 必填 | 样本数据：PD20170000 |
|  | pesticide | 农药名称 | 字符型 | 建议填写 | 样本数据：甲氰菊酯 |
|  | manufacturerLicenseKey | 生产许可证号 | 字符型 | 建议填写 | 样本数据：农药生许（京）0000 |
|  | manufacturer | 生产企业名称 | 字符型 | 必填 | 样本数据：xx农药厂 |
|  | productionDate | 生产日期 | 字符型 | 生产日期/生产批次二者必填其一 | 样本数据：20170212 |
|  |  |  | 格式为YYYYMMDD |  |  |
|  | productionBatch | 生产批次 | 字符型 | 生产日期/生产批次二者必填其一 | 生产批次编号（样本数据：201702002） |
|  | traceCode | 追溯码 | 字符型 | 必填 | 出库的箱码或追溯码，样本数据：1090977101010910621648436861000095 或 10909771010109106216484368610000 |
|  | purchaser | 采购方 | 字符型 | 零售出库、批发出库时必填，其他类型出库时可为空 | 样本数据：xx农药经营店（或张三） |
|  | purchaserIDNumber | 采购方证件号 | 字符型 | 零售出库、批发出库时建议填写，其他类型出库时可为空 | 样本数据：农药经许（京）0000 |
|  | purchaserContact | 采购方联系方式 | 字符型 | 零售出库、批发出库时建议填写，其他类型出库时可为空 | 样本数据：010-66666666 |
|  | productStandard | 产品规格 | 字符型 | 必填 | 样本数据：100ml/瓶 |
|  | packingUnit | 出库包装单位 | 字符型 | 建议填写 | 本次出库包装单位，样本数据：箱 |
|  | unitNum | 出库包装单位数量 | 字符型 | 建议填写 | 本次出库包装数量，样本数据：5 |
|  | miniPackage | 出库最小单位 | 字符型 | 必填 | 最小包装单位，样本数据：瓶 |
|  | sumNum | 出库最小单位数量 | 字符型 | 必填 | 本次出库最小包装单位数量，样本数据：200，若追溯码为最小包装追溯码，则该数量为1 |
|  | changeDate | 出库日期 | 字符型 | 必填 | 样本数据：20180528 |
|  |  |  | 格式为YYYYMMDD |  |  |
|  | businessType | 业务类型 | 字符型 | 必填 | 60，零售出库 70，采购退货出库 80，批发出库 90，盘亏出库 100，其他出库 110，外贸出口 |

A.3.5 请求报文样本

{

"companyCode":"企业统一社会信用代码",

"companyName":"企业名称",

"businessLicense":"经营许可证号",

"storeCode":"门店/分支机构统一社会信用代码",

"storeName":"门店/分支机构名称",

"enventType":"接口类型",

"reportDatas":[

{

"dataId":"上报数据ID",

"certificateCode":"农药登记证号",

"pesticide":"农药名称",

"manufacturerLicenseKey":"生产许可证号",

"manufacturer":"生产企业名称",

"productionDate":"生产日期",

"productionBatch":"生产批次"

"traceCode":"单元识别代码",

"purchaser":"采购方",

"purchaserIDNumber":"采购方证件号",

"purchaserContact":"采购方联系方式",

"productStandard":"上报产品规格",

"packingUnit":"出库包装单位",

"unitNum":"出库包装单位数量",

"miniPackage":"出库最小包装单位",

"sumNum":"出库最小包装单位产品数量",

"changeDate":"出库日期",

"businessType":"上报数据业务类型"

},

……

]

}

A.3.6 返回结果说明

返回内容是UTF-8无BOM格式的XML数据。

| JSON数据 | 返回结果信息（不循环） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 属性 | 数据类型 | 说明 |
|  | success | 字符型 | 返回消息码1成功，-1失败 |
|  | reqId | 字符型 | 查询ID，用于查询上报处理结果（失败时不显示） |
|  | errorCode | 字符型 | 错误码，错误码自行编订（成功时不展示） |
|  | errorMsg | 字符型 | 错误说明（成功时不展示） |

返回结果样本

| 结果 | 样本 |
| --- | --- |
| 成功 | { |
|  | "success": 1, "reqId":"5c9280e5641b073c0164349411f9111a" |
|  | } |
| 失败 | { |
|  | "success": -1, |
|  | "errorCode": 30001, |
|  | "errorMsg": "无效的接口凭证" |
|  | } |

- 参 考 文 献

[1] 《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）

[2] 中华人民共和国农业部公告 第2579号

[3] 中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年 第7号 （《农药包装废弃物回收处理管理办法》）